# Datalogger de Temperatura com Dois Sensores

## Objetivo da Atividade

Esta atividade prática tem como objetivo principal construir um datalogger com Arduino capaz de:

- Ler simultaneamente as temperaturas de um sensor digital DS18B20 e de um sensor analógico NTC 10K MF58;

- Obter timestamp pelo RTC DS3231 no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS;

- Registrar a cada 60 segundos, por 8 horas (≈ 480 amostras), em arquivo CSV no microSD;

- Ao final, comparar as duas séries temporais e responder a questões orientadoras.

## Papéis e Responsabilidades

Cada membro do grupo deve assumir um papel:

- Engenheiro(a) de hardware
Montagem elétrica (protoboard), verificação de tensões, continuidade e ruído, organização dos fios e fixação dos sensores, segurança para uso próximo à água.

- Programador(a) de sensores
Rotinas de leitura do DS18B20 e do NTC 10K, testes de estabilidade/ruído, e tempo de resposta.

- Programador(a) de datalogger
Integração do RTC e microSD, criação de arquivo CSV com cabeçalho, formatação do timestamp, escrita, mensagens de erro e controle do período de coleta.

- Analista de testes e dados
Planejamento e execução da coleta de 8 h, registro de eventos (clima, perturbações), gráficos comparativos, métricas (médias, bias, correlação) e relatório.

## Materiais Necessários (por grupo)

- 1 x Placa de desenvolvimento Arduino Uno

- 1 × Sensor de temperatura DS18B20

- 1 x Resistor de 4.7kΩ (para o circuito DS18B20 - pull-up)

- 1 × Sensor de temperatura NTC 10K MF58

- 1 × Resistor 10 kΩ (para o circuito NTC)

- 1 × Módulo RTC DS3231

- 1 × Módulo leitor microSD

- 1 × Cartão microSD (FAT32)

- 1 x Protoboard, jumpers, recipiente com água (ou ambiente de teste),

- 1 x Computador com Arduino IDE

Bibliotecas (IDE → Gerenciador de Bibliotecas)

- RTClib (Adafruit) — #include <RTClib.h>

- OneWire — #include <OneWire.h>

- DallasTemperature — #include <DallasTemperature.h>

- SD (oficial da IDE) — #include <SD.h>

- SPI (oficial da IDE) — #include <SPI.h>

## Instruções Detalhadas da Atividade

### Fase 1 — Montagem de Hardware

a) DS18B20 (1-wire)

- VCC → 5V;

- GND → GND;

- DATA → D2;

- Pull-up 4,7 kΩ entre DATA (D2) e 5V.

b) NTC 10K (divisor de voltagem)

- Resistor de 10kΩ → 5V ao pino analógico A0;

- Conectar o NTC de A0 ao GND;

- A0 lê a tensão no nó do divisor.

- Opcional: medir o valor real usando um multímetro e atualizar no código.

c) RTC DS3231 (I²C)

- VCC → 5V;

- GND → GND;

- SDA → A4;

- SCL → A5.

d) microSD (SPI)

- CS → D10;

- MOSI → D11;

- MISO → D12;

- SCK → D13;

- VCC → 5V;

- GND → GND

### Fase 2 — Preparação de Software

- Instalar e incluir bibliotecas: RTClib, OneWire, DallasTemperature, SD, SPI.

- Ajustar hora do RTC (se necessário) usando exemplo da RTClib.

- Formatar/testar o microSD (FAT32) com exemplo “ReadWrite”.

### Fase 3 — Coleta Automatizada (8 h @ 60 s)

- Período: a cada 60 s por 8 h (≈ 480 linhas).

- Arquivo CSV com cabeçalho: timestamp, ds18b20_C, ntc_C.

- Manter sensores na mesma profundidade; evitar agitação excessiva.

### Fase 4 — Análise e Validação

- Importar o CSV em planilha/notebook.

- Plotar séries temporais sobrepostas; calcular Δ = NTC − DS18B20.

- Estimar o viés (média de Δ); RMSE; histograma de Δ.

- Obs.: Para o cálculo do RMSE, considere como referência o valor do sensor digital.

- Para avaliar a concordância entre as medições dos dois sensores, plotar o gráfico de Bland-Altman (para mais detalhes, leia: https://www.blog.psicometriaonline.com.br/o-que-e-o-grafico-de-bland-altman/)

## Algumas perguntas orientadoras para o relatório

- As leituras concordam? Qual o viés (média de Δ) e o RMSE entre os sensores?

- Principais fontes de incerteza (ADC, divisor, cabos, turbulência, autoaquecimento)? Como mitigar?

- Se a meta fosse economia de energia, o que mudaria no ciclo de coleta e gravação?

- Proponha um procedimento simples de calibração do NTC (0 °C e ~25 °C).

- O formato CSV é adequado para uso posterior?