# Comparação de Estratégias de Transmissão

### Objetivo da Atividade

Esta atividade prática tem como objetivo principal migrar a solução de datalogger para uma arquitetura de IoT escalável (ESP32 + Raspberry Pi) e comparar a eficiência de duas estratégias de transmissão de dados: transmissão em lote (data logging) e transmissão em tempo real (streaming).

O grupo deverá construir um sistema capaz de:

- Substituir o Arduino Uno pelo ESP32-WROOM-32 e adaptar o circuito e o código para os sensores DS18B20 e NTC 10K MF58, e o módulo microSD.

- Configurar um Raspberry Pi 3 Modelo B como um gateway de IoT, instalando o sistema operacional e um servidor web em Python (Flask).

- Implementar duas estratégias de coleta/transmissão, ambas com duração de 8 horas:

  - Estratégia 1 (em lote): Coletar e armazenar dados a cada 60 segundos no microSD por um período de 1 hora. Ao final dessa hora, enviar os 60 pontos de dados em lote para o Gateway via Wi-Fi e, em seguida, apagar o arquivo do datalogger. Repetir por 8 horas (total de 8 envios em lote).

  - Estratégia 2 (tempo real): Coletar os dados a cada 60 segundos e enviá-los imediatamente (streaming) para o gateway via Wi-Fi.

## Papéis e Responsabilidades

Cada membro do grupo deve assumir um papel:

- Engenheiro(a) de hardware
Montagem elétrica (protoboard), adaptação das conexões do microSD e sensores para o ESP32 (lógica 3,3V/5V), e organização física da bancada e dos componentes.

- Programador(a) de sensores e borda (ESP32)
Adaptação e unificação das rotinas de leitura do DS18B20 e NTC 10K para o ESP32, implementação das rotinas de conexão Wi-Fi e comunicação HTTP (cliente).

- Programador(a) de gateway (Raspberry Pi)
Instalação e configuração do Raspberry Pi OS, criação e testes do servidor web Flask (recebimento de requisições POST) e rotinas de armazenamento no gateway.

- Analista de testes e dados
Planejamento, execução das duas coletas de 8h, registro de métricas de rede (latência, falhas) e o relatório comparativo das estratégias.

## Materiais Necessários (por grupo)

- 1 x Placa de desenvolvimento ESP32-WROOM-32 DevKit V1

- 1 x Sensor de temperatura DS18B20 + resistor 4.7kΩ

- 1 x Sensor de temperatura NTC 10K MF58 + resistor 10kΩ

- 1 x Módulo leitor microSD + cartão microSD (FAT32)

- 1 x Raspberry Pi 3 Modelo B

- 1 x cartão Micro SD

- Protoboard, jumpers, fonte de alimentação, recipiente com água

- Computador com Arduino IDE e acesso remoto (SSH)

## Instruções Detalhadas da Atividade

### Fase 1 — Montagem do hardware e configuração do gateway

- Raspberry Pi (gateway): Siga as instruções da aula para instalar o Raspberry Pi OS e configurar o SSH e a rede Wi-Fi. Obtenha o endereço IP local.

- ESP32 (borda): Adapte o circuito da Atividade 2 para o ESP32. Preste atenção à pinagem e à diferença de tensão (3.3V) no ESP32, especialmente para o módulo microSD.

### Fase 2 — Preparação do software

- Gateway (Raspberry Pi): Instale o Flask e crie o servidor web que escuta por requisições POST no endpoint /datalogger (porta 5000). O servidor deve salvar os dados recebidos em arquivos separados: streaming_data.txt e lote_data.txt.

- ESP32 (Borda): Implemente as rotinas de leitura dos sensores e a lógica de conexão Wi-Fi e HTTP (cliente).

### Fase 3 — Coleta e comparação de estratégias (8 horas)

- Estratégia 1 (em lote):

  - O ESP32 coleta dados a cada 60s e armazena os dados no microSD.

  - A cada 60 minutos, o ESP32 fecha o arquivo, lê todos os dados e os envia em uma única requisição HTTP POST para o gateway.

  - O ESP32 apaga o arquivo do microSD e inicia um novo ciclo de coleta.

- Estratégia 2 (tempo real / streaming):

  - O ESP32 coleta dados a cada 60s.

  - Imediatamente após a coleta, ele envia uma requisição HTTP POST contendo o novo ponto de dado para o gateway.

- Registro de eventos: O Analista de Testes deve registrar o tempo e a ocorrência de qualquer falha de rede ou interrupção de energia.

## Pontos para análise e exploração

O relatório deve abordar os seguintes pontos de análise:

- Métricas de desempenho do gateway: A CPU do Raspberry Pi foi afetada pelo recebimento de dados em tempo real versus em lote?

- Integridade do datalogger: Houve falhas na gravação ou exclusão de arquivos no microSD durante a estratégia de lote?

- Eficiência da rede: Qual estratégia (lote vs. streaming) demonstrou maior taxa de falha na comunicação HTTP?

- Consistência dos dados: Compare as duas séries temporais salvas no gateway. A estratégia de lote introduziu algum jitter ou atraso na série temporal final?

- Escalabilidade da arquitetura: Proponha como o gateway (Raspberry Pi) poderia gerenciar 10 ou 50 dispositivos ESP32, considerando a diferença entre as estratégias de comunicação.