# Filtragem e Limpeza de Dados de Sensor (Fog Computing)

### Objetivo da Atividade

Esta atividade prática tem como objetivo principal implementar e comparar os três métodos de filtragem de dados apresentados em aula (Média Móvel, Desvio Padrão e Mediana) na camada Fog Computing (representando no nosso projeto pelo Raspberry Pi), quantificando o impacto de cada filtro na qualidade da série temporal.

O grupo deverá construir um sistema capaz de:

- Reutilizar o arquivo CSV de 8 horas coletado na Atividade 3.

- Implementar três scripts Python no gateway, aplicando cada um dos três métodos de filtragem.

- Gerar três arquivos de saída (ex: datalog_media.csv, datalog_desvio.csv, datalog_mediana.csv), que correspondem à série temporal após a limpeza de cada filtro.

- Comparar o desempenho e o impacto de cada filtro usando métricas estatísticas e análise visual.

## Papéis e Responsabilidades

Cada membro do grupo deve assumir um papel:

- Engenheiro(a) de software
Desenvolver e testar as três funções de filtragem (Média, Desvio Padrão e Mediana) em Python.

- Programador(a) de pipeline
Adaptar o script principal para ler o arquivo CSV bruto, aplicar cada uma das três funções de filtro e gerar os três arquivos de saída.

- Analista de testes e dados
Planejamento da comparação, cálculo das métricas estatísticas e geração dos gráficos comparativos.

- Documentador(a) técnico(a)
Responsável por detalhar o algoritmo matemático de cada filtro no relatório e a justificativa para a escolha dos limites de outlier (ex: 2σ ou 3 σ).

## Materiais Necessários (por grupo)

- 1 x Placa de desenvolvimento ESP32-WROOM-32 DevKit V1

- Arquivos de Dados: O arquivo CSV de 8 horas (lote_data.csv ou equivalente) obtido na Atividade 3.

- Gateway: Raspberry Pi 3 Modelo B (configurado com Python 3).

- Bibliotecas: Python (Pandas e NumPy para processamento, Matplotlib para visualização).

## Instruções Detalhadas da Atividade

### Fase 1: Preparação do ambiente e implementação dos filtros

- Criação do script principal: Crie um script Python (filtro_comparacao.py) no Raspberry Pi que contenha as três funções de filtragem (Média Móvel, Desvio Padrão e Mediana).

- Definição do parâmetro N (Janela): Utilize uma janela de N=10 para todos os métodos (Média, Desvio e Mediana). Isso garante que os métodos sejam comparados com o mesmo "horizonte" de processamento.

- Filtragem de saída: Para o relatório, utilize o CSV de 8 horas como dados brutos de entrada. O script deve gerar três arquivos de saída, um para cada filtro, no formato timestamp, temperatura_limpa_DS, temperatura_limpa_NTC.

  - Exemplo: datalog_media.csv, 
datalog_desvio.csv, 
datalog_mediana.csv.

## Fase 2: Análise e validação

### 1. Comparação estatística dos métodos de filtragem

O objetivo é medir o quanto cada filtro limpa o ruído e o quanto ele distorce o sinal.

#### A. Métrica de limpeza (redução de ruído) - Desvio Padrão (DP)

A limpeza de um filtro é medida pela sua capacidade de reduzir a variância do sinal.

- Medida: Calcule o Desvio Padrão (DP) da série temporal de temperatura bruta (antes da filtragem) e o DP da série temporal filtrada para cada método (Média, Desvio, Mediana).

- Análise: Calcule a porcentagem de redução do DP:

Redução do DP%= 1-DPFiltradoDPBruto×100

- Conclusão esperada: O filtro que oferece a maior redução percentual de DP é o mais eficaz na suavização do ruído.

#### B. Métrica de rigidez (Detecção de Outliers)

A rigidez mede quantos pontos o filtro considerou "errados" e substituiu.

- Medida: Para cada um dos três filtros, calcule a contagem total de pontos que foram substituídos pelo valor filtrado.

- Análise: Compare a rigidez entre os métodos. Por exemplo, o filtro de Mediana Móvel deve substituir o menor número de pontos (sendo o mais robusto), enquanto o filtro de Média Móvel (com um limite fixo) pode ser menos seletivo.

#### C. O Papel do tamanho do CSV (volume)

- Conclusão: O volume (o tamanho do CSV) afeta a confiabilidade estatística da sua análise? Usar as 480 amostras da campanha de 8 horas garante que as métricas de DP e Média (muito sensíveis à amostra) sejam estatisticamente válidas? Se usassem apenas 20 amostras, o DP seria instável? Por quê?

## Fase 3: Comparação visual e visualização

Para o relatório, criar os seguintes gráficos:

- Gráfico de série temporal sobreposto:

  - Plotar a série temporal bruta (baseline) e a série temporal filtrada pela Média Móvel no mesmo gráfico.

  - Plotar a série temporal bruta e a série temporal filtrada pela Mediana Móvel no mesmo gráfico.

- Gráfico de Histograma:

  - Para cada método, plotar o histograma dos resíduos (a diferença entre o valor bruto e o valor filtrado.

  - Análise: Um bom filtro deve gerar um histograma de resíduos centrado em zero e com uma distribuição simétrica, confirmando que ele removeu o ruído sem introduzir um viés (erro sistemático).